Электронный документ закупки № 26-ЭА2-602

Описание объекта закупки

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию государственной информационной системы «Интеллектуальная транспортная система Липецкой городской агломерации»

Термины, сокращения и определения

| Термин, сокращение | Определение |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| Контракт | Государственный контракт |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| ИТС | Интеллектуальная транспортная система |
| ИТС ЛГА | Интеллектуальная транспортная система Липецкой городской агломерации |
| ИСУЗ | Информационная система управления заявками исполнителя |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| СПО | Специализированное программное обеспечение |
| Пользователи | Работники заказчика, выполняющие функции оператора ИТС ЛГА |
| СрЗИ | Средства защиты информации |
| Система | Государственная информационная система «Интеллектуальная транспортная система Липецкой городской агломерации» |
| ТЗ | Техническое задание |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| ЦУП | Центральный управляющий пункт, состоящий из: - Центр обработки данных (ЦОД); - АРМ Пользователей (АРМ ЦУП ИТС). |

1. Общие положения.

Исполнитель обязан оказать услуги по техническому обслуживанию государственной информационной системы «Интеллектуальная транспортная система Липецкой городской агломерации» (далее – Система), (далее –услуга) включающую в себя:

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Количество и единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление неисключительного права (лицензии) на использование ПО «MaxPatrol VM»* Реестровая запись в РРПО №10583 от 27.05.2021 | 1 шт. |
| 2 | Предоставление неисключительного права (лицензии) на использование ПО «RuSIEM»* Реестровая запись в РРПО №3808 от 16.08.2017 | 1 шт. |
| 3 | Предоставление неисключительного права (лицензии) на использование ПО «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный»* Реестровая запись в РРПО №205 от 18.03.2016 | 10 шт. |
| 4 | Услуги по техническому обслуживанию аппаратной части Системы | 1 усл. ед. |
| 5 | Услуги по техническому обслуживанию программной части Системы | 1 усл. ед. |
| 6 | Предоставление сертификата на консультационные услуги по вопросам эксплуатации коммутатора доступа Eltex – MES2324 | 2 шт. |
| 7 | Предоставление сертификата на продление гарантийного обслуживания коммутатора доступа Eltex - MES2324, сроком на 36 месяцев | 2 шт. |
| 8 | Предоставление сертификата на услугу по отправке оборудования на подмену на следующий рабочий день в случае выхода из строя коммутатора доступа Eltex - MES2324 | 2 шт. |
| 9 | Предоставление сертификата на техническую поддержку программного комплекса «Звезда», базовый уровень, 2 лицензии, на 12 месяцев | 1 шт. |
| 10 | Предоставление сертификата на сопровождение ПО «Кибер Бэкап Расширенный» | 1 шт. |
| 11 | Предоставление сертификата на техническую поддержку с включенными консультациями по использованию ПО «Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition»» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, вариант лицензирования «Орел», для рабочей станции, тип «Стандарт», на 12 месяцев | 4 шт. |
| 12 | Предоставление сертификата на техническую поддержку ПО «РЕД ОС». Сертифицированная редакция. Конфигурация: «Сервер» (развертывание на виртуальных машинах), тип «Стандартный», на 12 месяцев | 7 шт. |
| 13 | Предоставление сертификата на продление технической поддержки серверного оборудования - Сервер Kraftway Trusted TS2000 (тип 1, 2) | 2 шт. |
| 14 | Предоставление сертификата на расширенное сервисное обслуживание устройств «AnswerPro SBC» | 1 шт. |
| 15 | Предоставление сертификата на техническую поддержку уровня «Стандартный» для узла безопасности «Комплекс безопасности «Континент» Версия 4» | 1 шт. |
| 16 | Предоставление сертификата на техническую поддержку с включенными консультациями по использованию ПО «Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition»» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64, уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж»), для сервера до 2 сокетов или 1 виртуального сервера, тип «Стандарт», на 12 месяцев | 8 шт. |

*В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях обеспечения совместимости с имеющимися и функционирующим у заказчика ПО, предложение эквивалента на указанное в подпунктах 1-3 таблицы №1 пункта 1 настоящего технического задания ПО не допускается.

Целью оказания услуг является надёжное и эффективное функционирование Системы за счёт обеспечения её бесперебойной работы, соблюдения требований законодательства и стандартов информационной безопасности, своевременного устранения инцидентов, поддержки пользователей и проведения плановых профилактических и регламентных работ.

2. Услуги по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на использование ПО, указанного в подпунктах 1 – 3 таблицы №1 пункта 1 настоящего ТЗ, также включают в себя установку данного ПО на серверные мощности заказчика. Характеристики ПО указаны в таблице №2 настоящего ТЗ:

Таблица №2

| № п/п | Наименование услуги, код позиции КТРУ, характеристики услуги | Количество и единица измерения услуги, значение характеристики услуги |
| --- | --- | --- |
| 1. | Программное обеспечение MaxPatrol VM** (КТРУ 58.29.11.000-00000003) | 1 шт. |
| 1.1. | Вид лицензии | Простая (неисключительная) |
| 1.2. | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (03.17) Средства автоматизации процессов информационной безопасности |
| 1.3. | Способ предоставления | Копия электронного экземпляра |
| 1.4. | Срок предоставления | 12 месяцев |
| 2. | Программное обеспечение «RuSIEM»** (КТРУ 58.29.11.000-00000003) | 1 штука |
| 2.1. | Вид лицензии | Простая (неисключительная) |
| 2.2. | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (03.02) Средства управления событиями информационной безопасности |
| 2.3. | Способ предоставления | Копия электронного экземпляра |
| 2.4. | Срок предоставления | 12 месяцев |
| 3. | Программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный»** (КТРУ 58.29.11.000-00000003) | 10 штук |
| 3.1. | Вид лицензии | Простая (неисключительная) |
| 3.2. | Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных | (03.06) Средства антивирусной защиты |
| 3.3 | Способ предоставления | Копия электронного экземпляра |
| 3.4. | Срок предоставления | 12 месяцев |

**Обоснование необходимости использования дополнительной информации, а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик услуг, которые не предусмотрены в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии не предусмотренных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Ввиду того, что каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, о стандартизации не могут в полной мере охватить все необходимые заказчику технические, функциональные характеристики услуг и качественные характеристики объекта закупки – Программное обеспечение (КТРУ - 58.29.11.000-00000003), настоящее ТЗ содержит дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные и качественные характеристики услуг, которые не предусмотрены в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию не предусмотренные техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

5. Услуги по техническому обслуживанию аппаратной части Системы включают в себя:

5.1. Сопровождение эксплуатации и администрирование функционирования вычислительной инфраструктуры ЦУП и ЦОД.

5.1.1. Восстановление работоспособности:

- проведение диагностики, необходимой для локализации проблемы;

- восстановление работоспособности путём выполнения необходимых настроек, при необходимости восстановление конфигурации из резервной копии;

- обращение в службу технической поддержки производителя и совместная с ними диагностика, и восстановление работоспособности (при необходимости);

- предоставление информации заказчику о результатах работ и причинах возникновения проблемы.

5.1.2. Проведение обновлений:

- оценка возможности и необходимости проведения обновления компонентов вычислительной инфраструктуры ЦОД и ЦУП;

- по завершению процесса обновления исполнитель верифицирует состояние компонентов вычислительной инфраструктуры ЦОД и ЦУП на предмет работоспособности;

- обновления производятся исполнителем в рамках объёма компонентов вычислительной инфраструктуры ЦОД и ЦУП и технической поддержки производителя.

5.1.3. Регламентно-профилактические работы:

5.1.3.1. Инженерная инфраструктура ЦОД и ЦУП:

- проверка целостности, состояния, чистоты, кабельной организации серверного шкафа;

- проверка фиксации, отсутствие повреждений/натяжения кабельной системы;

- визуальный осмотр контактов, крепления PDU / распределителей питания;

- визуальный осмотр контактов, индикации ИБП + батарейные блоки;

- расширенная диагностика ИБП + батарейные блоки;

- тестирование под нагрузкой ИБП + батарейные блоки;

- визуальный осмотр индикации KVM-консоль;

- проверка состояния температурного режима в стойке и уровня влажности.

5.1.3.2. АРМ ЦУП, сетевое и серверное оборудование ЦОД и ЦУП:

- визуальный осмотр состояния, индикации коммутаторов;

- проверка загрузки CPU/RAM, ошибок на портах, логов коммутаторов;

- проверка версий ПО, таблиц маршрутизации/ARP/CAM коммутаторов;

- анализ логов, проверка интерфейсов маршрутизатора;

- проверка маршрутов, обновлений, NTP/SNMP маршрутизатора;

- диагностика каналов связи ЦОД маршрутизатора;

- диагностика интернет-канала маршрутизатора;

- визуальный осмотр состояния, индикации серверов;

- проверка датчиков, логов iDRAC/iLO/IPMI, RAID, SMART, загрузки серверов;

- проверка состояния накопителей серверов;

- проверка настроек, тест отказоустойчивости серверов.

5.1.4. Документация:

- актуализация документации, в составе: таблица соединений и подключений; план IP-адресации; схема организации сетевой связанности.

5.1.5. Администрирование политик и конфигураций компонентов вычислительной инфраструктуры ЦОД и ЦУП:

5.1.5.1. Инженерная инфраструктура ЦОД и ЦУП:

- выявление неисправности инженерной инфраструктуры;

5.1.5.2. Сетевое и серверное оборудование ЦОД и ЦУП:

- выявление неисправности сетевого и серверного оборудования;

Услуги предоставляются исполнителем по запросу заказчика. В случае если выполнение операции сопряжено с изменением производительности компонентов вычислительной инфраструктуры и/или изменением состояния доступности одного или нескольких сервисов компонентов вычислительной инфраструктуры, исполнитель обязан согласовать данные работы с заказчиком, указав ему планируемый простой в работе компонентов вычислительной инфраструктуры.

5.2. Перечень объектов аппаратной части Системы, подлежащих техническому обслуживанию содержится в таблице №3 настоящего ТЗ.

Таблица №3

| № п/п | Наименование | Количество и единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сервер Kraftway Trusted TS2000 КРПЕ.466535.108-40 (тип 1) | 1 шт. |
| 2 | Сервер Kraftway Trusted TS2000 КРПЕ.466535.108-40 (тип 2) | 1 шт. |
| 3. | Сервер серии UTINET ТМФП.466219.024 (тип 4) | 2 шт. |
| 4. | Сервер серии UTINET ТМФП.466219.023 (тип 5) | 1 шт. |
| 5. | Сервер Тринити ER225R-M7 M2450122(тип1) | 1 шт. |
| 6. | Коммутатор доступа Eltex – MES2324 | 2 шт. |
| 7. | Шкаф коммутационный Panduit D-Type (DNE6822B) (2311мм х 600мм х 1200мм | 1 шт. |
| 8. | Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 10000, 10000ВA | 1 шт. |
| 9. | Источник бесперебойного питания Ippon Back Basic 1050 (для АРМ Пользователя) | 3 шт. |
| 10. | Источник бесперебойного питания (для АРМ Пользователя) | 1 шт. |
| 11. | KVM консоль с переключателем ATEN CL5708IM / CL5708IM-ATA-RG | 1 шт. |
| 12. | Автоматизированное рабочее место Miditower Aerocool <SI-5100 Black> ATX без БП (АРМ ЦУП) | 3 шт. |
| 13. | Автоматизированное рабочее место 7 3700X OEM (АРМ ЦУП) | 1 шт. |
| 14. | Автоматизированное рабочее место «АРМ Администрирование» (АРМ СрЗИ) | 1 шт. |
| 15. | Автоматизированное рабочее место «АРМ Управление» (АРМ СрЗИ) | 1 шт. |
| 16. | Узел безопасности «Комплекс безопасности «Континент» Версия 4 Аппаратная платформа IPC-R1000. ЦУС. | 1 шт. |
| 17. | Устройство «AnswerPro SBC» | 29 шт. |

6. Услуги по техническому обслуживанию программной части Системы включают в себя:

6.1. Обслуживание СрЗИ инфраструктуры ЦУП и ЦОД.

6.1.1. Восстановление работоспособности:

- проведение диагностики, необходимой для локализации проблемы;

- восстановление работоспособности путем выполнения необходимых настроек, при необходимости – восстановление конфигурации из резервной копии;

– обращение в службу технической поддержки производителя и совместная с ними диагностика, и восстановление работоспособности (при необходимости);

предоставление информации заказчику о результатах работ и причинах возникновения проблемы;

6.1.2. Проведение обновлений:

- оценка возможности и необходимости проведения обновления СрЗИ;

- по завершению процесса обновления исполнитель верифицирует состояние СрЗИ на предмет работоспособности;

- обновление (продление) сертификатов технической поддержки в соответствии с объёмом средств защиты и уровнем технической поддержки производителя в рамках объемов, указанных в подпунктах 6 - 16 таблицы №1 пункта 1 настоящего ТЗ.

6.1.3. Регламентно-профилактические работы:

6.1.3.1. Средство антивирусной защиты:

- контроль актуализации обновления баз вирусных сигнатур;

- контроль состояния статуса антивирусной защиты конечных устройств;

- контроль срока действия лицензий;

- аудит журналов сервера администрирования;

- резервное копирование конфигурации сервера администрирования;

- обновление версии ПО на агентах;

- обновление версии ПО на сервере администрирования;

- контроль состояния интеграции с SIEM системой.

6.1.3.2. Средство анализа защищенности:

- контроль актуализации обновления баз уязвимостей;

- инвентаризация активов;

- контроль формирования отчетов;

- обновление компонентов системы;

- сканирование в режиме пентест;

- сканирование в режиме аудит;

- резервирование конфигурации.

6.1.3.3. Система регистрации событий безопасности:

- контроль подключённых источников событий;

- анализ сработок правил корреляции (автоматически выявленных инцидентов);

- обновление компонентов системы;

- резервирование конфигурации.

6.1.3.4. Системное и специальное программное обеспечение ЦОД и ЦУП:

- проверка состояния кластера, логов, ресурсов ВМ ПО «Звезда»;

- проверка шаблонов ВМ, политик бэкапов ПО «Звезда»;

- обновление платформы ПО «Звезда»;

- проверка обновлений логов, ресурсов, сервисов Astra Linux / РЕД ОС;

- установка накопительных обновлений, проверка SELinux/политик Astra Linux / РЕД ОС;

- ревизия системных политик, сертификатов Astra Linux / РЕД ОС;

- обновление ОС и системных компонентов.

6.1.4. Администрирование политик и конфигураций СрЗИ, ЦОД и ЦУП:

6.1.4.1. Средство антивирусной защиты:

- установка/удаление агентов и ПО средств защиты;

- формирование и актуализация политик антивирусной защиты;

- формирование, актуализация, настройка периодических централизованных и локальных задач;

- формирование и настройка конфигурации центра управления антивирусной защитой;

- управление учётными записями пользователей, настройка ролей и прав доступа;

- настройка уведомлений, правил обработки инцидентов и исключений;

- подготовка отчетов с использованием встроенного функционала центра управления антивирусной защиты;

- активация лицензионных ключей, предоставляемых заказчиком;

- настройка интеграции с внешними системами (в рамках имеющихся в ПО функциональных возможностей и лицензионных ограничений).

6.1.4.2. Средство анализа защищённости:

- управление учётными записями пользователей, настройка ролей и прав доступа;

- конфигурация параметров политик сканирования, расписаний и профилей;

- настройка источников обогащения;

- управление конфигурацией коллекторов и их синхронизацией с основным ядром;

- создание отчётов по запросу;

- сканирование в режиме пентест (вне регламента);

- сканирование в режиме аудит (вне регламента);

- активация лицензионных ключей, предоставляемых заказчиком.

6.1.4.3. Система регистрации событий безопасности:

- создание и управление сервисами сбора событий ИБ;

- управление учётными записями пользователей, настройка ролей и прав доступа;

- создание и управление подключениями к смежным системам и модулям (в рамках имеющихся в ПО функциональных возможностей и лицензионных ограничений);

- активация лицензионных ключей, предоставляемых заказчиком;

- настройка уведомлений и отчетов о работе Системы;

- адаптация корреляционной логики;

- создание правил корреляции по запросу заказчика;

- корректировка логики правила по запросу заказчика;

- подключение нетипового источника (доработка правил нормализации);

- консультационное реагирование на инциденты ИБ (анализ подозрений на инциденты, помощь в реагировании).

6.1.4.4. Средство криптографической защиты информации:

- управление учётными записями пользователей, настройка ролей и прав доступа;

- изменение конфигурации / добавление / перенастройка конечных устройств;

- изменение конфигурации / добавление / перенастройка сервера;

- контроль состояния подключения устройств AnswerPro SBC;

- обновление ключей устройств AnswerPro SBC и серверных компонентов СКЗИ «АнсерПРО VideoGuard»;

- обновление ОС и системных компонентов конечных устройств AnswerPro SBC;

- обновление ОС и системных компонентов АРМ СрЗИ;

- резервирование конфигурации;

- обновление прикладных компонентов КриптоПРО;

- обновление прикладных компонентов СКЗИ «АнсерПРО VideoGuard».

6.1.4.5. Межсетевой экран:

- управление учётными записями пользователей, настройка ролей и прав доступа;

- добавление новых правил доступа;

- редактирование существующей политики/правил доступа;

- изменение настроек IP-адресации;

- изменение настроек динамической маршрутизации, изменение сетевых настроек;

- настройка интеграций с внешними системами (в рамках имеющихся в ПО функциональных возможностей и лицензионных ограничений).

6.1.4.6. Системное и специальное программное обеспечение ЦОД и ЦУП:

- обновление платформы ПО «Звезда»;

- установка накопительных обновлений, проверка SELinux/политик Astra Linux / РЕД ОС;

- устранение выявленной (заявленной) неисправности ОС и ПО;

- внесение изменений в настройки ОС и ПО;

- развёртывание и настройка новой ОС.

6.1.4.7. Система резервного копирования:

- устранение выявленной (заявленной) неисправности ОС и ПО;

- восстановление данных из резервной копии;

- внесение изменений в настройки задания резервного копирования;

- настройка нового задания резервного копирования.

6.1.4.8. АРМ ЦУП, сетевое и серверное оборудование ЦОД и ЦУП:

- обновление ПО, тест резервирования коммутаторов;

- внесение изменений в конфигурацию сетевого и серверного оборудования;

- обновление ПО маршрутизатора;

- обновление прошивок серверов;

- обновление ОС и системных компонентов АРМ ЦУП;

- обновление прошивок серверов;

- контроль правил маршрутизации;

- контроль правил МСЭ;

- контроль доступности каналов связи;

- резервное копирование;

- обновление.

6.1.5. Техническое обслуживание и содержание операционной системы «Astra Linux Special Edition»:

- установка накопительных обновлений, проверка SELinux/политик Astra Linux;

- устранение выявленной (заявленной) неисправности ОС и ПО;

- внесение изменений в настройки ОС и ПО.

6.1.6. Система резервного копирования:

- проверка хранилищ и скорости системы резервного копирования «Кибер Бэкап»;

- полная ревизия схемы бэкапов (RTO/RPO) системы резервного копирования «Кибер Бэкап».

6.2. Услуги по сопровождению и администрированию СПО Системы.

6.2.1. Восстановление работоспособности:

- проведение диагностики, необходимой для локализации проблемы;

- восстановление работоспособности путём выполнения необходимых настроек, при необходимости восстановление конфигурации из резервной копии;

- предоставление информации заказчику о результатах работ и причинах возникновения проблемы.

6.2.2. Проведение обновлений:

- оценка возможности и необходимости проведения обновления компонентов СПО «Сканер ИТС»;

- по завершению процесса обновления исполнитель верифицирует состояние компонентов СПО «Сканер ИТС» на предмет работоспособности.

6.2.3. Регламентно-профилактические работы:

6.2.3.1. Услуги по техническому обслуживанию и поддержке работоспособности СПО «Сканер ИТС»:

- мониторинг и диагностика состояния (Анализ);

- обновление и управление версиями (Актуализация);

- минорные и мажорные обновления;

- обновление зависимостей.

6.2.3.2. Услуги по техническому обслуживанию и поддержке работоспособности базы данных СПО Сканер ИТС:

- ротация и архивация логов;

- оптимизация и очистка;

- очистка кэшей;

- дефрагментация/Вакуумирование БД;

- проверка резервного копирования и восстановления;

- проверка журналов событий (логов);

- проверка целостности данных;

- анализ метрик производительности;

- установка обновлений безопасности (патчей).

6.2.3.3. Услуги по техническому обслуживанию и резервированию СПО Сканер ИТС:

- тестовый запуск бэкапа;

- контроль расписания;

- пробное восстановление;

- тестирование после профилактики;

- smoke-тесты;

- проверка связей.

Услуги предоставляются исполнителем по запросу заказчика. В случае если выполнение операции сопряжено с изменением производительности и/или изменением состояния доступности одного или нескольких сервисов, исполнитель обязан согласовать данные работы с заказчиком, указав ему планируемый простой в работе.

6.3. Перечень объектов программной части Системы, подлежащих техническому обслуживанию, содержится в таблице №4 настоящего ТЗ.

Таблица №4

| № п/п | Наименование программного обеспечения | Количество и единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Программный комплекс «Звезда» (Реестровая запись №16845 от 01.03.2023) | 2 шт. |
| 2. | Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition» (уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж»)) (Реестровая запись №369 от 08.04.2016) | 8 шт. |
| 3. | Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition» (уровень защищенности «Базовый» («Орел»)) (Реестровая запись №369 от 08.04.2016) | 4 шт. |
| 4. | РЕД ОС (Сертифицированная редакция. Конфигурация: «Сервер» (развертывание на виртуальных машинах)) (Реестровая запись №3751 от 23.07.2017) | 7 шт. |
| 5. | Кибер Бэкап Расширенный (для физического сервера) (Реестровая запись №4161 от 11.12.2017) | 1 шт. |
| 6. | Средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 5.0» (для 1000 одновременных подключений) (Реестровая запись №4332 от 29.03.2018) | 1 шт. |
| 7. | Средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 5.0» (на одном рабочем месте) (Реестровая запись №4332 от 29.03.2018) | 29 шт. |
| 8. | RuSIEM (Реестровая запись №3808 от 16.08.2017) | 1 шт. |
| 9. | MaxPatrol VM (Реестровая запись №10583 от 27.05.2021) | 1 шт. |
| 10. | Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный» (Лицензия на 10 узлов) (Реестровая запись №205 от 18.03.2016) | 1 шт. |
| 11. | Комплекс безопасности «Континент» Версия 4 (Реестровая запись №13885 от 14.06.2022) | 1 шт. |
| 12. | Средство криптографической защиты информации «АнсерПРО VideoGuard» версии 1.1 в исполнении А2-КС3 (сеть до 53 устройств) | 1 шт. |
| 13. | Средство криптографической защиты информации «АнсерПРО VideoGuard»версии 1.1 в исполнении У2-КС3 (сеть до 53 устройств) | 1 шт. |
| 14. | Средство криптографической защиты информации «АнсерПРО VideoGuard» в исполнении С2-КС3 (сеть до 53 устройств) | 1 шт. |
| 15. | ПАК «Соболь» сертификат ФСБ (версия 4.4) (Реестровая запись №612 от 29.04.2016) | 3 шт. |
| 16. | Специальное программное обеспечение «Сканер ИТС» (Реестровая запись №23299 от 15.07.2024) | 1 шт. |

7. Техническая и консультационная поддержка пользователей Системы

7.1. Консультирование пользователей по вопросам функционирования Системы (предоставление информации, экспертных оценок и рекомендаций);

7.2. Содействие в поддержании работоспособности и управлении объектами обслуживания;

7.3. Полный цикл работы с запросами: регистрацию, классификацию, маршрутизацию, обработку и закрытие (решение проблемы).

8. Порядок и требования к оказанию услуг

8.1 Исполнитель обязан:

8.1.1. В срок не позднее 7 (семи) дней после заключения контракта разработать и согласовать «Регламент оказания услуг» (далее – Регламент) и направить заказчику для согласования. Документ должен включать все описания, обеспечивающие качественное оказание услуг согласно настоящему ТЗ, в том числе:

- порядок взаимодействия заказчика и исполнителя;

- зоны ответственности заказчика и исполнителя;

- процедуру предоставления доступов к ИТ-инфраструктуре заказчика специалистам исполнителя;

- процедуру поддержки пользователей;

- процедуру управления инцидентами;

- управление запросами на обслуживание для исполнения запросов, не связанных с устранением инцидентов, но требующими обеспечения действий, направленных на поддержку предоставления услуг;

- приложения к Регламенту: соглашение об уровне обслуживания (SLA), схемы взаимодействия и матрица эскалации, лист регистрации изменений, форма Заявки на оказание услуг, форма электронного журнала оказания услуг.

Внесение изменений в Регламент допускается по обоюдному согласию заказчика и исполнителя, с отражением изменений в Листе регистрации изменений.

Положения Регламента, а также любые изменения, которые могут быть в него внесены, не могут влиять на состав, объем, порядок оценки, приводить к ухудшению качества оказываемых услуг, предусмотренных настоящим ТЗ, а также не должны противоречить требованиям контракта.

8.1.2. В целях организации процесса контроля качества оказания услуг по настоящему ТЗ и реализации Регламента организовать службу технической поддержки. Информационное взаимодействие с заказчиком исполнитель осуществляет посредством Информационной системы управления заявками исполнителя (далее - ИСУЗ) в порядке, определенном Регламентом, настоящим ТЗ, а также Соглашением об уровне обслуживания (SLA).

Заказчик проходит регистрацию в ИСУЗ и изучает порядок работы с ней. Исполнитель предоставляет необходимый доступ в ИСУЗ на основании заявки от заказчика, которую он должен направить по согласованному каналу связи.

Функциональные требования к ИСУЗ исполнителя определены в приложении №1 к настоящему ТЗ.

8.1.3 Не позднее 5 (пяти) дней с даты заключения контракта, разработать и направить заказчику Календарный план обследования объектов Системы, указанных в 
таблице №2 и таблице №3 настоящего ТЗ.

8.2. В срок не позднее 3 (трех) дней с даты заключения контракта заказчик и исполнитель назначают ответственных лиц со своей стороны, уполномоченных на принятие оперативных решений по порядку и способам оказания услуг согласно настоящему ТЗ, а также несущих ответственность за качество и полноту оказания услуг в целом.

Перечень ответственных лиц (далее – Перечень) должен содержать минимальный набор контактных данных: должность, ФИО, контактный телефон (рабочий и мобильный), адрес электронной почты. При необходимости Перечень может быть расширен как в части контактных данных, так и средств коммуникации. О любых изменениях в контактной информации ответственных лиц, заказчик и исполнитель обязаны уведомить друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений.

8.3. Приемка объектов Системы, подлежащих обслуживанию, проводится исполнителем путем осмотра инфраструктуры, передаваемой заказчиком для технического обслуживания. Допуск специалистов исполнителя к оказанию услуг разрешается только после подписания контракта.

Оказание услуг осуществляется на основании утверждённого Регламента и в строгом соответствии с параметрами и критериями качества, закреплёнными в Соглашении об уровне обслуживания (SLA).

9. Требования к лингвистическому обеспечению.

Все экранные формы, выходные формы, инструкции по работе, вся документация должны быть выполнены на русском языке. Исключения могут составлять только системные сообщения, не подлежащие русификации. Набор символов – кириллица. Цифровая информация должна быть отражена арабскими цифрами.

10. Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

Программное обеспечение должно быть свободным от возможности предъявления основанных на интеллектуальной или другой собственности любых прав и притязаний третьих лиц. Программные и аппаратные изделия (компоненты ПО хранения данных) должны обладать патентной чистотой на территории России.

По всем техническим и программным средствам должны соблюдаться условия лицензионных соглашений и обеспечиваться патентная чистота.

Технические, программные, организационные и иные решения, предусмотренных настоящим ТЗ, не должны приводить к нарушению авторских и смежных прав третьих лиц.

При использовании программ, программных комплексов или компонентов, разработанных третьими лицами, условия, на которых передается право на использование (исполнение) этих программ, не должны приводить к возникновению ограничений, препятствующих использованию ПО по его прямому назначению.

Приложение № 1 к техническому заданию

Функциональные требования к системе ИСУЗ

| № п/п | Требования | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 1. | Учет заявок |  |
| 1.1. | Создание заявок по письму, через интерфейс, через форму на сайте | обязательно |
| 1.2. | Добавление комментариев к заявке через письменный ответ на уведомление от системы | обязательно |
| 1.3 | Создание пользовательских фильтров и представлений по заявкам | обязательно |
| 1.4. | Подсистема уведомлений | обязательно |
| 1.5. | Вложение скриншотов, в т.ч. из буфера обмена | обязательно |
| 1.6. | Экспорт в форматы xls, xlsx | обязательно |
| 1.7. | Настройка матрицы переходов статусов заявок | обязательно |
| 1.8. | Система учета удовлетворенности клиента | обязательно |
| 1.9. | История изменений | обязательно |
| 1.10. | Поиск ответов по заявкам в Базе знаний | обязательно |
| 2. | Управление активами |  |
| 2.1. | Создание типов активов с заданием атрибутов | обязательно |
| 2.2. | Ведение древовидной структуры активов | обязательно |
| 2.3. | Привязка активов к заявкам. Отчеты по активам | обязательно |
| 2.4. | История изменений по активу | обязательно |
| 2.5. | Линейные связи типа «актив-актив», «актив пользователь» и т.п. | обязательно |
| 2.6. | Закрепление владельца за активом | обязательно |
| 3. | База знаний |  |
| 3.1. | Ведение базы знаний | обязательно |
| 3.2. | Разграничение прав доступа к разделам БЗ и документам для пользователей/компаний/сервисов | обязательно |
| 3.3. | Система тегов для документов БЗ | обязательно |
| 3.4. | Перенос заявки (инцидента) в базу знаний | обязательно |
| 3.5. | Полнотекстовый поиск по документам БЗ | обязательно |
| 3.6. | Возможность поиска по БЗ из карточки заявки. Поиск по тегам, по содержимому статей. Вставка прямых ссылок на статьи БЗ в комментарии к заявкам | обязательно |
| 3.7. | Рейтинг популярности статей БЗ. Результаты поиска статей в БЗ сортируются по рейтингу популярности | обязательно |
| 4. | Гибкая система полномочий |  |
| 4.1. | Возможность создания новых ролей пользователей | обязательно |
| 4.2. | Возможность назначения пользователей на разные сервисы с разными ролями | обязательно |
| 5. | Модуль отчетов |  |
| 5.1. | Сводный отчет по сервисам | обязательно |
| 5.2. | По активам | обязательно |
| 5.3. | По исполнителям | обязательно |
| 5.4. | По Заявителям | обязательно |
| 5.6. | По категориям | обязательно |
| 5.7. | Встроенный гибкий конструктор отчетов, позволяющий сделать отчет по любой информации в системе | обязательно |
| 6. | Прочие особенности |  |
| 6.1. | Часовые пояса. Возможность работать в системе пользователям из разных часовых поясов в штатном режиме: все сроки по заявкам отображаются с учетом временной поправки конкретного часового пояса | обязательно |
| 6.2. | Автоматическая эскалация. Возможность уведомлять ответственных сотрудников о просрочке заявки на N часов/дней, о просрочке в N раз. Возможность автоматического переназначения исполнителей в случае просрочки | обязательно |
| 6.3. | Функционал согласования. Возможность настройки процедуры согласования заявки как несколькими сотрудниками, так и кем-либо одним из группы. Возможность вывода печатной формы | обязательно |